TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBJEK SO-01 - GABIONOVÁ ZEĎ

OBSAH DOKUMENTACE:

1.	GABIONOVÁ ZEĎ  -	TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. 	GABIONOVÁ ZEĎ  - 	SITUACE - VYTÝČENÍ

3.	GABIONOVÁ ZEĎ  -  	PŮDORYS, ŘEZ A POHLEDY

A. Identifikační údaje

  - identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,

Žadatel dokumentace - stavebník :

Městská část Praha 20,

Jívanská 647, Praha, Horní Počernice, 193 00

Generální projektant: 	terra florida, v.o.s.

Sídlo firmy:	Grafická 831/20, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 	27880770

DIČ: 	CZ27880770

Zastoupený: 	Ing.Arch. Lucií Vogelovou, autorizace ČKA č. 03 857				Ing. Antonínem Wagnerem

Projektanti částí:

Stavební objekty:

SO 01 - Gabionová zeď

Ing. Jan Kolář

Rybníček 40 Nové Hrady

autorizace ČKAIT č. 9454 v oboru pozemní stavby

- Označení stavby: 	Obnova Nolčova parku

- Základní charakteristika stavby  a její účel:

- Jedná se o veřejný park určený k relaxaci obyvatel.

B. Stavebně technické řešení

- Tato část projektu řeší zvlněnou gabionovou stěnu, probíhající  podél ulice ve Žlíbku.

- Zeď bude plnit funkci hlukové bariéry a zároveň i funkci opěrnou pro převýšení terénu do 60cm. Posouzení akustické situace není součástí tohoto projektu.

- B.1. Materiálové řešení

- Gabionová stěna bude z košů z ocelových sítí

- Materiálová charakteristika :

- Povrchova uprava:	 GALMAC (Zn, AI)

- Tahova pevnost sitě

- při osnově 50 mm: 	min, 80 kN/m

- při osnově 100 mm: 	min, 40 kN/m

- Průměr dratu: 	3,92 + 0,08 mm min

- Mez pevnosti: 	min, 400 Mpa

- Tažnost: min,	 8%

- Povrchova vrstva GALMAC: 	300 g/m2

- Unosnost svarů ve smyku: 	min, 4 kN

- Tolerance rozestupu dratů: 	5mm/lbm

- Korozivni odolnost: 	min, 850 hod

- Oko sitě: 	100 x 100 mm nebo 100 x 50 mm

Koše budou vyplněny  kamenivem. Výplňový kamen bude frakce 250-100, popřípadě výběrem frakce 0-250 , druh kamene bude dle architekta .

Výplňový kámen musí byt odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Do pohledové strany (líce) se používá lomový kamen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až dvojnásobkem rozměru oka sítě. Mezery mezi velkými kameny se musí vyplnit frakci drobnější. V celkovém objemu gabionu může byt až 10% frakce menši než je velikost oka.

B.2. Konstrukční popis

Navrhovaná stěna bude tl. 600cm, založená bude do  výkopu hloubky minimálně 900mm (nezámrzné hloubka). Nejsou známy přesné geologické poměry, proto je při zakládání dodržet minimální únosnost základové půdy Rdt=200kPa, popř. doplnit ŠP polštář. Statický výpočet viz příloha. Dno výkopu bude vysypané šterkopískovým ložem (rozsah a hutnění bude upřesněno po zjištění geologických poměrů.

Celková výška stěny je od 2550mm do 3150mm. Spojování a navazování jednotlivých košů bude dle montážních předpisů výrobce. Při skladbě košů je třeba dbát konstrukčních zásad dle ČSN EN1997

Stěna je zvlněná, proto její provádění bude atytické. Pro realizaci bude nutné mít tvarované vodící profily (lešenářské trubky), které podrží sítě ve správném tvaru během skládání.

Sítě bude nutné ručně doplétat a atypické bude také svislé spojovaní. Je  nutné vypracovat podrobnou montážní dokumentaci (viz další stupně projektu).

B.3. Zemní výkopové práce

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny veškeré dotčené sítě stavbou jejich správci.

Následně bude vytyčen vlastní tvar stěny a hranice výkopu. Z celé ploch výkopu bude sejmuta ornice do hloubky cca 30cm, jež bude následně použity na rekultivaci okolních ploch. Výkop bude svahovaný, předpokládám třídu těžitelnosti 2. Zemina bude následně použity na zásyp, přebytek bude využit na terénní úpravy popřípadě deponován na skládku.

C.  Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při montáži musí dodavatel dodržovat příslušné platné bezpečnostní předpisy a nařízení. Veškeré svářečské práce mohou vykonávat pouze pracovníci, vlastnící platná oprávnění pro příslušné materiály a zařízení. Při všech pracích na staveništi musí pracovníci i organizace dodržovat požadavky Vyhl. 591/2006 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti Práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  Při práci se strojním zařízením je nutno postupovat podle pokynů výrobce zařízení a v souladu s pokyny pro obsluhu zařízení

D. příloha Statické posouzení