D.1.2.A Technická zpráva

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Přístavba výtahu Gymnázia a

FZŠ Chodovická

Investor : 		Městská část Praha 20

Jívanská 647/10

193 00 Praha 9

Projektant :

spol. s r.o.

Vladislavova  29/I,  566 01  Vysoké Mýto

tel. 465 424 472

e-mail:  bkn@bkn.cz , www.bkn.cz

Stupeň : 		Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace zpracována v rozsahu dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..

Zakázkové číslo :	5321/17

Datum :			05/2017

Obsah:

    - Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

    - Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

    - Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

    - Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

    - Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

    - Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

    - Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

    - Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

    - specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

    - Závěr

¨

a)Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu změny

Předmětem projektu  pro provádění stavby (DPS) je řešení přístavby nových výtahů k obvodovému plášti budov A a D.

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav stávajícího objektu zůstává provozní a dispoziční řešení objektu stávající, bez úprav. Školský objekt je řešen jako jeden objekt s pěti bloky, které mají vnitřní komunikaci společnou v úrovni 1.NP. Do jednotlivých vyšších podlaží je umožněn vstup samostatnými schodišti v blocích.

Přístavba výtahů si nevyžádá dalších zásahů do stávající dispozice školy. Nové výtahy jsou zaústěny do chodeb s výjimkou výtahu A, který ve 3NP ústí rovnou do školní jídelny.

Přístavby výtahů je řešena jako ocelová konstrukce kotvená ke stávající konstrukci železobetonového skeletu.

Celkové rozměry přístavby

- v podélném směru				1,85 m

- v příčném směru 				1,80 m

Výška výtahu u budovy A od terénu: 			11,95 m

Výška výtahu u budovy D od terénu: 			11,35 m

Na nosnou ocelovou konstrukci výtahu nebyl dán požadavek na požární odolnosti !!

Technické řešení

ZÁKLADY A ZÁKLADOVÉ POMĚRY

Jelikož v místě přístavby výtahů nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum , byla pro návrh žb dojezdové vany výtahu  předpokládána třída zeminy F3 s modulem pružnosti Edef=20Mpa.

Dojezd výtahu je řešen jako železobetonová vana s tloušťkou stěn i dna 250mm. Podklad pod vanu tvoří podkladní beton třídy C16/20,XC2 tl.100mm s kari sítí 6x6/150x150mm. Dojezd bude proveden z betonu třídy C25/30,XC2.

V zeminách se nepředpokládá  výskyt agresivní vody.V případě výskytu podzemní agresivní vody je nutné upravit kvalitu použitého betonu s ohledem na stupeň agresivity.

Na vrchní straně stěn budou předem osazena kování, ke kterým budou kotveny ocelové sloupy.

Při návrhu a posouzení základů se vycházelo z následujících předpokladů :

- únosnost zeminy v základové spáře stanovena – Rdt=250kPa

- v základové spáře není hladina podzemní vody

- základová spára je v rostlém terénu

- v základové zemině se nenachází žádné organické zbytky

- základová spára není tvořena rozbřídavými, prosedavými či jinými nestabilními zeminami

- v základové spáře je Edef = 20MPa

- v základové spáře se vyskytuje zeminy F3- pevná; Sr  < 0,8

Předchozí předpoklady musí během stavby potvrdit přizvaný geolog. V případě, že v základové spáře je zemina s menší únosností než se předpokládalo, tak se bude muset provést nový návrh základových konstrukcí.

V případě výskytu podzemní agresivní vody je nutné upravit kvalitu použitého betonu s ohledem na stupeň agresivity.

Hloubka založení je navržena tak, aby ve všech případech bylo dosaženo požadované nezámrzné hloubky a současně bylo zakládáno na předpokládaném únosném podloží. Základové pasy jsou navrženy tak, aby maximální napětí v základové spáře nepřesáhlo hodnoty Rdt základových zemin, která je spočítána ve statickém výpočtu. Po odhalení základové spáry je nutno posoudit opětovně základové poměry podloží přizvaným geologem.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Celá nosná konstrukce výtahu je navržena z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů 100/100/8mm. Sloupy jsou v patě kotveny k ocelovým plechům koutovými svary výšky 9.

V rovině stávající železobetonové stropní konstrukce bude ocelová konstrukce kotvena pomocí chemických kotev . Navzájem bude ocelová konstrukce propojena svary velikosti 5mm. Svary je třeba přebrousit , celá konstrukce bude pohledová. Rovněž je třeba celou ocelovou konstrukci opatřit potřebnými nátěry:

2x základní  nátěr

2x vrchní akrylátový nátěr.

V místě nově bouraných dveřních otvorů  se nově osadí ocelové sloupy z tenkostěnného profilu 100/100/8 a přikotví chemickými kotvami ke stávajícím průvlakům. Sloupky slouží k přichycení stávajících žb stěnových panelů,které budou vyřezávany.

Všechny rozměry a prvky ocelové konstrukce je třeba upřesnit při dodávce výtahů podle konkrétních požadavků a údajů výrobce daného výtahu.

STŘEŠNÍ  KONSTRUKCE

Střešní nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T55, tl.0,5mm,který bude ke střešním ocelovým nosníkům přikotven samovrtnými šrouby .  Na okrajích je střešní konstrukce opatřena ocelovým lemovacím profilem L120/80/8 pro uchycení oplechování. Sklon střechy je 5%.

BOURÁNÍ

Ve stávající obvodové konstrukci bude třeba vybourat v každém podlaží dveřní otvory. Jelikož je stávající obvodová stěna tvořena železobetonovými panely, bude třeba provést jeho vyřezání. Nové dveřní otvory budou umístěny do stávajících okenních otvorů, proto stačí vyřezat pouze parapety. Zbylé konce panelu je třeba přikotvit k nově osazeným ocelovým sloupkům pomocí závitových tyčí.

b)Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky

betonové konstrukce :

ŽB DOJEZD VÝTAHU  		 C25/30-XC2 -

ZÁKLADY			C16/20

OCEL B 500 B (R10 505);

ocelové konstrukce :

OCEL ŘADY S235

Protože v době návrhu nebyl známý konkrétní dodavatel výtahu, tak se při návrhu nosné konstrukce vycházelo z určitých předpokladů, které se musí potvrdit , až bude vybrán dodavatel výtahu. Po výběru konkrétního dodavatele výtahu, se musí celá nosná konstrukce včetně základové konstrukce přepočítat a posoudit na zatížení, která dodá konkrétní dodavatel výtahu.

c)Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí

- užitné

- sníh		-	0,7 kPa - I. sněhová oblast

- vítr		-	25 m/s - II. větrová oblast

kategorie terénu IV

d)Návrh zvláštních,neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detáilů, technologických postupů

V nosných konstrukcích stavby se nevyskytují zvláštní konstrukce, popř. detaily, které by vyžadovali speciální technologické postupy při provádění.

e)Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, schválené příslušným stavebním úřadem a na základě vypracované dokumentace pro provádění stavby a dílenské dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané výrobci.

f)Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Při provádění bouracích prací při kopání výkopů pro dojezd výtahu v blízkosti stávajících základů se musí dbát na to, aby nedošlo k porušení stávajících patek.

Při bourání nových dveřních otvorů je třeba tyto otvory odřezat nikoli odsekávat.

Pokud se při výstavbě vyskytnou další práce vyžadující bourání či podchycení stávajících nosných a nenosných částí objektů, je nutno přizvat zodpovědného statika, který rozhodne o dalších pracovních postupech na základě konkrétních podmínek na stavbě.

g)Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Jámy a rýhy pro základové konstrukce budou ručně dočištěny těsně před prováděním základů, protože základová spára nesmí být rozbředlá vodou. Výztuž ukládaná do bednění musí být bez nečistot a nesmí být zkorodovaná. Nesmí být mastná, popř.jinak znečištěná. Bednění pro monolitické konstrukce musí být také čisté.

Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platných norem a předpisů vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a postupy předepsané v normách a výrobci. Za dodržování těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby.

h)Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Použité podklady

- ČSN EN 1990  - Zásady navrhování  konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1996-3 - Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1997  -   Základová půda

Statické tabulky 		- 	Šafka , Hořejší

Požadavky investora

Použitý software

- IDA NEXIS - řešení prutových a deskových konstrukcí

- SCIA ENGINEER 2010.1 - řešení prutových a deskových konstrukcí

i)Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou žádné specifické požadavky. V dílenské projektové dokumentaci musí být vyřešeny všechny nosné konstrukce včetně jejich spojů, uložení a veškerých detailů, které ovlivňují únosnost nosných konstrukcí.

- j)Závěr :

Provádění stavebních prací musí respektovat vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele.

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržováni bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Proškolení vedoucích pracovníků zajistí investor. Další školení pracovníků výstavby zajišťují si již dodavatelé.

Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou.	Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Protože v době návrhu nebyl známý konkrétní dodavatel výtahu, tak se při návrhu nosné konstrukce vycházelo z určitých předpokladů, které se musí potvrdit , až bude vybrán dodavatel výtahu. Po výběru konkrétního dodavatele výtahu, se musí celá nosná konstrukce včetně základové konstrukce přepočítat a posoudit na zatížení, která dodá konkrétní dodavatel výtahu.

Na nosnou ocelovou konstrukci výtahu nebyl dán požadavek na požární odolnosti !!

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Vysoké Mýto, květen 2017	      			Vypracoval : ing. Květa Zemanová