D.1.2.B PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Přístavba výtahu Gymnázia a

FZŠ Chodovická

Investor : 		Městská část Praha 20

Jívanská 647/10

193 00 Praha 9

Projektant :

spol. s r.o.

Vladislavova  29/I,  566 01  Vysoké Mýto

tel. 465 424 472

e-mail:  bkn@bkn.cz , www.bkn.cz

Stupeň : 		Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace zpracována v rozsahu dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..

Zakázkové číslo :	5321/17

Datum :			05/2017

D.1.2.B	Podrobný statický výpočet

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce

Předmětem projektu  pro provádění stavby (DPS) je řešení přístavby nových výtahů k obvodovému plášti budov A a D.

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav stávajícího objektu zůstává provozní a dispoziční řešení objektu stávající, bez úprav. Školský objekt je řešen jako jeden objekt s pěti bloky, které mají vnitřní komunikaci společnou v úrovni 1.NP. Do jednotlivých vyšších podlaží je umožněn vstup samostatnými schodišti v blocích.

Přístavba výtahů si nevyžádá dalších zásahů do stávající dispozice školy. Nové výtahy jsou zaústěny do chodeb s výjimkou výtahu A, který ve 3NP ústí rovnou do školní jídelny.

Přístavby výtahů je řešena jako ocelová konstrukce kotvená ke stávající konstrukci železobetonového skeletu.

Celkové rozměry přístavby

- v podélném směru				1,85 m

- v příčném směru 				1,80 m

Výška výtahu u budovy A od terénu: 			11,95 m

Výška výtahu u budovy D od terénu: 			11,35 m

Na nosnou ocelovou konstrukci výtahu nebyl dán požadavek na požární odolnosti !!

Technické řešení

ZÁKLADY A ZÁKLADOVÉ POMĚRY

Jelikož v místě přístavby výtahů nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum , byla pro návrh žb dojezdové vany výtahu  předpokládána třída zeminy F3 s modulem pružnosti Edef=20Mpa.

Dojezd výtahu je řešen jako železobetonová vana s tloušťkou stěn i dna 250mm. Podklad pod vanu tvoří podkladní beton třídy C16/20,XC2 tl.100mm s kari sítí 6x6/150x150mm. Dojezd bude proveden z betonu třídy C25/30,XC2.

V zeminách se nepředpokládá  výskyt agresivní vody.V případě výskytu podzemní agresivní vody je nutné upravit kvalitu použitého betonu s ohledem na stupeň agresivity.

Na vrchní straně stěn budou předem osazena kování, ke kterým budou kotveny ocelové sloupy.

Při návrhu a posouzení základů se vycházelo z následujících předpokladů :

- únosnost zeminy v základové spáře stanovena – Rdt=250kPa

- v základové spáře není hladina podzemní vody

- základová spára je v rostlém terénu

- v základové zemině se nenachází žádné organické zbytky

- základová spára není tvořena rozbřídavými, prosedavými či jinými nestabilními zeminami

- v základové spáře je Edef = 20MPa

- v základové spáře se vyskytuje zeminy F3- pevná; Sr  < 0,8

Předchozí předpoklady musí během stavby potvrdit přizvaný geolog. V případě, že v základové spáře je zemina s menší únosností než se předpokládalo, tak se bude muset provézt nový návrh základových konstrukcí.

V případě výskytu podzemní agresivní vody je nutné upravit kvalitu použitého betonu s ohledem na stupeň agresivity.

Hloubka založení je navržena tak, aby ve všech případech bylo dosaženo požadované nezámrzné hloubky a současně bylo zakládáno na předpokládaném únosném podloží. Základové pasy jsou navrženy tak, aby maximální napětí v základové spáře nepřesáhlo hodnoty Rdt základových zemin, která je spočítána ve statickém výpočtu. Po odhalení základové spáry je nutno posoudit opětovně základové poměry podloží přizvaným geologem.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Celá nosná konstrukce výtahu je navržena z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů 100/100/8mm. Sloupy jsou v patě kotveny k ocelovým plechům koutovými svary výšky 9.

V rovině stávající železobetonové stropní konstrukce bude ocelová konstrukce kotvena pomocí chemických kotev . Navzájem bude ocelová konstrukce propojena svary velikosti 5mm. Svary je třeba přebrousit , celá konstrukce bude pohledová. Rovněž je třeba celou ocelovou konstrukci opatřit potřebnými nátěry:

2x základní nátěr

2x vrchní akrylátový nátěr.

V místě nově bouraných dveřních otvorů  se nově osadí ocelové sloupy z tenkostěnného profilu 100/100/8 a přikotví chemickými kotvami ke stávajícím průvlakům. Sloupky slouží k přichycení stávajících žb stěnových panelů,které budou vyřezávany.

Všechny rozměry a prvky ocelové konstrukce je třeba upřesnit při dodávce výtahů podle konkrétních požadavků a údajů výrobce daného výtahu.

STŘEŠNÍ  KONSTRUKCE

Střešní nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T55, tl.0,5mm,který bude ke střešním ocelovým nosníkům přikotven samovrtnými šrouby .  Na okrajích je střešní konstrukce opatřena ocelovým lemovacím profilem L120/80/8 pro uchycení oplechování. Sklon střechy je 5%.

BOURÁNÍ

Ve stávající obvodové konstrukci bude třeba vybourat v každém podlaží dveřní otvory. Jelikož je stávající obvodová stěna tvořena železobetonovými panely, bude třeba provést jeho vyřezání. Nové dveřní otvory budou umístěny do stávajících okenních otvorů, proto stačí vyřezat pouze parapety. Zbylé konce panelu je třeba přikotvit k nově osazeným ocelovým sloupkům pomocí závitových tyčí.

Princip nosné konstrukce – na základové železobetonové jímce je uložena nosná ocelová konstrukce opláštění výtahu.

Zatížení od nosné ocelové konstrukce se přenáší do základové železobetonové jímky.

Protože v době návrhu nebyl známý konkrétní dodavatel výtahu, tak se při návrhu nosné konstrukce vycházelo z určitých předpokladů, které se musí potvrdit , až bude vybrán dodavatel výtahu. Po výběru konkrétního dodavatele výtahu, se musí celá nosná konstrukce včetně základové konstrukce přepočítat a posoudit na zatížení, která dodá konkrétní dodavatel výtahu.

Uvažované zatížení jednotlivých částí:

ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí

- užitné

- sníh		-	0,7 kPa - I. sněhová oblast

- vítr		-	25 m/s - II. větrová oblast

kategorie terénu IV

Protože v době návrhu nebyl známý konkrétní dodavatel výtahu, tak se při návrhu nosné konstrukce vycházelo z určitých předpokladů, které se musí potvrdit , až bude vybrán dodavatel výtahu. Po výběru konkrétního dodavatele výtahu, se musí celá nosná konstrukce včetně základové konstrukce přepočítat a posoudit na zatížení, která dodá konkrétní dodavatel výtahu.

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

betonové konstrukce :

ŽB DOJEZD VÝTAHU  		 C25/30-XC2 -

ZÁKLADY			C16/20

OCEL B 500 B (R10 505);

ocelové konstrukce :

OCEL ŘADY S235

Použité podklady

- ČSN EN 1990  	- Zásady navrhování  konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 	- Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-3 	- Zatížení konstrukcí - zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-5 	- Zatížení konstrukcí – zatížení větrem

- ČSN EN 1992 	- Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993-1-1 	- Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1997  	- Základová půda

Statické tabulky 		- 	Šafka , Hořejší

Požadavky investora

Použitý software

- IDA NEXIS - řešení prutových a deskových konstrukcí

- SCIA ENGINEER 2010.1 - řešení prutových a deskových konstrukcí

b)posouzení stability konstrukce

Ve statickém výpočtu byla posouzena stabilita nové nosné konstrukce svislých i vodorovných konstrukcí objektu.

Všechny nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby nebyla narušena stabilita konstrukce objektu.

Protože v době návrhu nebyl známý konkrétní dodavatel výtahu, tak se při návrhu nosné konstrukce vycházelo z určitých předpokladů, které se musí potvrdit , až bude vybrán dodavatel výtahu. Po výběru konkrétního dodavatele výtahu, se musí celá nosná konstrukce včetně základové konstrukce přepočítat a posoudit na zatížení, která dodá konkrétní dodavatel výtahu.

Na nosnou ocelovou konstrukci výtahu nebyl dán požadavek na požární odolnosti !!

c)stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení

Hlavní rozměry nosných konstrukcí jsou stanoveny ve statickém výpočtu- příloha 1.2.B)

Protože v době návrhu nebyl známý konkrétní dodavatel výtahu, tak se při návrhu nosné konstrukce vycházelo z určitých předpokladů, které se musí potvrdit , až bude vybrán dodavatel výtahu. Po výběru konkrétního dodavatele výtahu, se musí celá nosná konstrukce včetně základové konstrukce přepočítat a posoudit na zatížení, která dodá konkrétní dodavatel výtahu.

Na nosnou ocelovou konstrukci výtahu nebyl dán požadavek na požární odolnosti !!

d)statický výpočet

Statický výpočet je přiložen v příloze.

Střecha je tvořena sbíjenými dřevěnými příhradovými vazníky . Návrh a posouzení dřevěných sbíjených příhradových vazníků včetně zavětrování a ukotvení k pozednici je záležitostí výrobce – dodavatele sbíjených dřevěných vazníků.

Protože v době návrhu nebyl známý konkrétní dodavatel výtahu, tak se při návrhu nosné konstrukce vycházelo z určitých předpokladů, které se musí potvrdit , až bude vybrán dodavatel výtahu. Po výběru konkrétního dodavatele výtahu, se musí celá nosná konstrukce včetně základové konstrukce přepočítat a posoudit na zatížení, která dodá konkrétní dodavatel výtahu.

Na nosnou ocelovou konstrukci výtahu nebyl dán požadavek na požární odolnosti !!

Závěr :

Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy BOZP a normy a předpisy ČSN.

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržet veškeré související platné bezpečnostní normy a předpisy. Současně je nutno dodržovat veškeré platné normy ČSN.

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a bezpečnostních předpisů.. Navržené materiály a zejména jejich navržené mezní pevnosti musí být dodrženy. Kvalita zdících materiálů musí být doložena atesty. Týká se i kvality železobetonových monolitických konstrukcí - kvalita betonových směsí bude doložena atesty. Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru.

Protože v době návrhu nebyl známý konkrétní dodavatel výtahu, tak se při návrhu nosné konstrukce vycházelo z určitých předpokladů, které se musí potvrdit , až bude vybrán dodavatel výtahu. Po výběru konkrétního dodavatele výtahu, se musí celá nosná konstrukce včetně základové konstrukce přepočítat a posoudit na zatížení, která dodá konkrétní dodavatel výtahu.

Na nosnou ocelovou konstrukci výtahu nebyl dán požadavek na požární odolnosti !!

Veškeré rozměry konstrukcí musí být upřesněny  při vlastní realizaci!!!!

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Vysoké Mýto , 5/2017		Vypracoval : ing. Jiří Kopecký

P Ř Í L O H A    -  S T A T I C K Ý    V Ý P O Č E T