ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA UČEBNU

- A, B. Průvodní a souhrnná technická zpráva

Stavebník:		MČ Praha 20, Horní Počernice

Vypracoval:		Ing. Aleš Lada

Stupeň:	Dokumentace pro ohlášení stavby dle § 104, dost. 1, písmeno k)

Datum:			1/2020

Obsah

A, B. Průvodní a souhrnná technická zpráva	1

A. Průvodní zpráva	4

A.1 Identifikační údaje	4

A.1.1 Údaje o stavbě	4

A.1.2 Údaje o vlastníkovi	4

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	4

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení	4

A.3 Seznam vstupních podkladů	4

B. Souhrnná technická zpráva	5

B.1 Popis území stavby	5

B.2 Celkový popis stavby	7

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	9

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	9

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	9

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	9

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	10

B.4 Dopravní řešení	10

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

B.7 Ochrana obyvatelstva	11

B.8 Zásady organizace výstavby	11

# A. Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:		Změna užívání bytu na učebnu

Místo stavby:		FZŠ Chodovická 2250/36, Horní Počernice

### A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Vlastník:		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, Horní Počernice, 19300 Praha 9

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:		Ing. Aleš Lada (724 829 285)

Adresa:			Turenská 165, Kostelec nad Labem 277 13

## A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavbu tvoří jeden stavební objekt:

SO01	Změna užívání bytu na učebnu

## A.3 Seznam vstupních podkladů

- snímek z katastrální mapy

- výpis z katastru nemovitostí

- prohlídka na místě, pracovní fotodokumentace projektanta

# B. Souhrnná technická zpráva

## B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební úpravy budou probíhat pouze uvnitř stávajícího objektu. Okolní pozemky a území zůstává beze změn.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavební úpravy budou probíhat v objektu Fakultní základní školy Chodovická. Objekt se nachází v území s využitím VV – veřejné vybavení. Změna vyžití školního bytu na učebnu je tedy v souladu s daným využitím území.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

K této projektové dokumentaci nebyly vydány žádné povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky HSHMP

- Zajistěte, že během stavební činnosti nebude ve vnitřním chráněném prostoru překročen hygienický limit hluku z výstavby. Nejhlučnější stavební práce musí být prováděny v době mimo provoz základní školy. Zohledněno na str. 14 v odstavci n

- Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být předložen protokol o měření umělého osvětlení v nově navrhované učebně. Zohledněno na str. 9 v odstavci B.2.10

- Před vydáním kolaudačního souhlasu doložte předložením technického listu instalovaných akustických materiálů splnění normových podmínek na dobu dozvuku v nově navrhované učebně. Zohledněno na str. 9 v odstavci B.2.10

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebylo třeba provádět žádné průzkumy.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt není historickou památkou a nenachází ve vyhlášené památkové zóně nebo ve vyhlášeném ochranném pásmu památkové rezervace. Předmětný objekt se nenachází v památkové rezervaci či zóně a není kulturní památkou. Na staveništi se nenacházejí zájmové stavby Státní památkové péče. V blízkosti rekonstruované stavby nestojí žádné evidované kulturní památky.

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.

Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“).

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy (železnice).

Rovněž dobývací prostory, inundace a ochrana území nebo objektů nepřichází v úvahu.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu. Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti – zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.

Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí.

Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků.

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby bylo nutné vybourat všechny příčky a vrchní vrstvu podlahy – tyto práce jsou již provedeny. Není požadováno kácení stávajících vzrostlých dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Neřeší se. Stávající stav zůstane nezměněn. Samotný objekt je již napojen na technickou infrastrukturu a je přístupný i pro osoby s omezenou možností pohybu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

| Katastr/p.č. | Výměra v m2 | Vlastník | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území Horní Počernice |  |  |  |
| 786/88 | 5370 | svěřená správa – MČ Praha 20 | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 786/87 | 144 | svěřená správa – MČ Praha 20 | Ostatní plocha |
| 786/81 | 772 | svěřená správa – MČ Praha 20 | Ostatní plocha |

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Po dokončení stavby nebudou stanovena žádná nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.

## B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Projektová dokumentace řeší změnu užívání stavby stávajícího školního bytu na učebnu. Nosnou část objektu tvoří železobetonový montovaný skelet. Při vizuální prohlídce nebyly patrné žádné statické poruchy ani poruchy jiného charakteru (zatékání vody apod.).

b) účel užívání stavby

Jedná se o objekt základní školy. Prostor školního bytu má obytnou funkci. Nově by se po vybudování učebny mělo změnit užívání na prostory pro výuku a vzdělávání. Plánuje se zde vyučování teoretické části pracovní výchovy a přírodopisu.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Z obecných technických požadavků není třeba udělovat výjimky v rámci tohoto projektu. Bezbariérové užívání objektu nebude stavbou dotčeno.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do této dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt ochranu podle jiných předpisů nevyžaduje. Nejedná se kulturní památku, vládní technologické zařízení, vládní objekt občanské vybavenosti, apod. Objekt se nenachází v chráněném území památkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobných pásmech.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

SO01 – změna bytu na učebnu

zastavěná plocha: 	nemění se

obestavěný prostor: 	nemění se

užitná plocha: 		102,9 m2

kapacita objektu:	učebna + sklad školních pomůcek

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Zůstává nezměněno.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládané zahájení výstavby : 	6/2020

Předpokládaná doba výstavby : 		3 měsíce

Etapizace se nepředpokládá

j) orientační náklady stavby

Předpokládaná cena stavby je 1 mil. Kč

Tento předpoklad finančních nákladů byl stanoven propočtem ceny za m³.

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je realizována ve stávajícím objektu základní školy. Stavbou nedojde ke změně vzhledu objektu ani k zásahům  do nosných konstrukcí.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Nová univerzální učebna bude mít nepravidelný půdorys. Ve větší části učebny obdélníkového tvaru budou umístěny lavice s katedrou a tabulí. V navazující menší části učebny bude vstup na chodbu, skříně na pomůcky a 3 umyvadla – tuto část učebny bude možné oddělit od zbytku prostoru posuvnou zástěnou. V levém horním rohu učebny bude vytvořen sklad, ve kterém se počítá i s uskladněním výukových pomůcek. Dveře vedoucí z učebny do venkovního prostředí budou využívány pouze k úniku v případě požáru.

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

SO01 – změna užívání bytu na učebnu.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavbou nebude dotčeno bezbariérové užívání objektu.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

V rámci bouracích prací dojde k vybourání dělících příček, demontáži zařizovacích předmětů a vybourání povrchů podlah včetně betonové mazaniny o odhadované tloušťce 50 – 60mm. Následně bude provedena nová betonová mazanina. Budou vyzděny nové příčky skladu pomůcek. Dále budou provedeny nové rozvody elektřiny, připojeny nové zařizovací předměty, provedeny čisté podlahy z PVC a bude proveden nový podhled z akustických SDK desek.

b) konstrukční a materiálové řešení

Viz. bod a).

c) mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita je zaručena použitými materiály, jenž jsou ve standardu 21. století a splňují nároky staveb větších rozměrů.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutno řešit.

### B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Bude řešeno v samostatné části projektové dokumentace s označením – Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ).

Požární zabezpečení stavby bude odpovídat platným technickým normám a předpisům. Projekt je zpracován v souladu s ČSN 73 0833, ČSN 73 0802, ČSN 73 0873, ČSN 73 0810 a dalších souvisejících norem a vyhlášek zabezpečujících požadavky požární ochrany.

### B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutno řešit.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k novému využití prostoru jako učebny budou použity podhledy z akustických SDK desek. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude doložen technický list instalovaných akustických materiálů. Dále bude zvoleno vhodné umělé osvětlení z LED zářivek, tak aby hodnota osvětlení splňovala požadavky určené pro tyto prostory. Intenzita sdruženého osvětlení musí být min. na úrovni 300lx. Dále bude barevný tón osvětlení v intervalu od 4000 do 6500K a hodnota indexu podání barev nebude nižší než 80. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen protokol o měření umělého osvětlení v nově navrhované učebně. WC je umístěno ne stejném patře jako učebna a docházková vzdálenost je cca 50m.

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Zůstává stávající.

b) ochrana před bludnými proudy

Zůstává stávající.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit.

d) ochrana před hlukem

Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby a k jejímu umístění v dané lokalitě není nutno řešit. Úpravy objektu jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 73 0532 Akustika.

e) protipovodňová opatření

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit.

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt je již napojen na vodu, kanalizaci a elektrickou energii. V rámci stavby se prostory napojí na stávající vnitřní rozvody.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Zůstává stávající.

## B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Zůstává stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající.

c) doprava v klidu

Zůstává stávající.

d) pěší a cyklistické stezky

Zůstává stávající.

### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Neřeší se.

b) použité vegetační prvky

Nejsou.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provoz stavby ani provoz třídy neovlivní negativně životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vzhledem k poloze a charakteru stavby není třeba řešit.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Po proběhnutí stavebních úprav nevzniknou nároky na nová ochranná a bezpečnostní pásma, ani další rozsah omezení podle jiných právních předpisů.

### B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav není řešeno – stávající, bez úprav.

### B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení na elektřinu a vodu je možné přímo v objektu.

b) odvodnění staveniště

Neřeší se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Doprava stavebních materiálů a odvoz suti bude probíhat z ulice Leštínská, kde jsou i vrata do areálu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby nebude provedeno kácení ani žádné asanace.  Navržené bourací práce byly již provedeny.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábory nebudou třeba.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při stavbě a provozu RD bude docházet ke vzniku odpadů – dle zákona č. 233/2015 Sb. (č. 185/2001 Sb.).

Zatřídění odpadů je provedeno podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001

Sb.:

Katalog.

č.odpadu 	Specifikace odpadu 	Kategorie 	Způsob naložení s odpadem

170101 	beton 			O 		skládka nebo recyklace

170102 	cihly			O 		skládka nebo recyklace

170201 	dřevo 			O 		materiálové využití, skládka, spalovna

170202 	sklo 			O 		recyklace

170203 	plasty 			O 		materiálové využití

170204 	sklo, platy, dřevo

obs. nebezpečné látky 	N 		spalovna NO nebo skládka N

170301 	asfaltové směsi

obsahující dehet 	N 		spalovna NO nebo skládka N

170405 	železo a ocel 		O 		materiálové využití

170407 	směsné kovy	 	O 		materiálové využití

170410 	kabely obsahující

nebezpečné látky 	N 		spalovna NO, skládka NO, materiálové využití

170411 	kabely neuvedené

po č. 170410 		O 		spalovna NO, skládka NO, materiálové využití

170603 	jiné izolační materiály,

které jsou nebo obsahují

nebezpečné látky 	N 		spalovna, skládka NO

170903 	jiné stavební a demoliční odpady

obsahující nebezpečné odpady N 	spalovna NO, skládka NO

170904 	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.170901, 170902 170903 O skládka nebo recyklace

150101 	papírové a lepenkové obaly O 		materiálové využití

150102 	plastové obaly		O 		materiálové využití

150103 	dřevěné obaly 		O 		spalovna nebo skládka

150110 	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N spalovna NO nebo skládka N

203001 	směsný komunální odpad O 		spalovna nebo skládka

Stavební a demoliční odpady budou ukládány do kontejnerů, umístěných na pozemku investora - likvidace bude prováděna odvozem na řízené skládky.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu. V průběhu výstavby se nepředpokládá žádné ohrožení vnějšího životního prostředí.

Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti – zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování silnic.

Na místních komunikacích a na staveništi bude denně nebo v případě znečištění dle potřeby prováděn úklid. Při realizaci stavby může dojít k mírnému zvýšení hlučnosti nebo prašnosti, vzhledem k umístění staveniště však nebude mít toto mírné zvýšení žádný vliv na provoz ostatních uživatelů v okolí stavby.

Pracovní doba bude na stavbě stanovena po dohodě. Provoz na stavbě bude jednosměnný. Dle postupu prací je možné, že budou pracovní procesy probíhat i v sobotu.

V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí.

Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků.

Odpady ze stavební činnosti budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., budou důsledně tříděny y ukládány na určené skládky. O jejich likvidaci povede evidenci zhotovitel stavby za dohledu investora. Bourané stavební materiály budou uloženy do kontejnerů, odpady budou skladovány v uzavřených obalech a průběžně budou ze staveniště odváženy.

Stavba bude ukončena důsledným vyklizením všech dotčených ploch a úpravou bezprostředního okolí staveniště a staveb. Po dokončení stavby – jejím provozem – nebude již životní prostředí nijak ovlivňováno. Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí stavebník respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Stavebník bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a) všichni pracovníci musí dodržovat ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

b) Je nutno zamezit vstup neoprávněných osob na staveniště.

c) Je zakázáno používat během pracovní doby alkoholické nápoje a psychotropní látky, nebo pracovat pod jejich vlivem.

d) Všechny práce může provádět pouze osoba k tomu určená, prokazatelně proškolená a řádně poučená. Pro vybrané profese je nutno mít patřičné oprávnění.

e) Je zakázáno pohybovat se pod břemeny zavěšenými na jeřábu, v pracovním dosahu zemních strojů.

f) Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky, obuv a oblečeni.

g) V blízkosti obnaženého plynového potrubí je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným plamenem.

h) Při souběhu nebo křížení s kabely pod elektrickým napětím je třeba postupovat při všech pracích s maximální opatrností.

i) Řidiči a strojníci musí při jízdě nebo na staveništi dbát maximální opatrnosti a zajistit si zejména bezpečnost při couvání nebo jízdě v nepřehledných úsecích.

j) Na pracovišti je nutno udržovat průběžně pořádek tak, aby nebyly zataraseny únikové cesty, požární zařízení apod.

k) všechny pracovní úrazy musí být řádně zdokumentovány.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vzhledem k poloze stavby a rozsahu stavebních prací není nutné řešit.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt základní školy, budou nejhlučnější práce prováděny mimo provoz školy.

Stavba musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní režim a udržovat pořádek.

Během provádění stavby budou provedena ze strany dodavatele taková opatření, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti a pro hluk v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti (podle §11 a § 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb.):

- v chráněných vnitřních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti v pracovních dnech pro dobu 7,00 – 21,00 hod LAeq,s = 60 dB

- hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostředí v pracovních dnech pro dobu 7,00 – 21,00 hod

LAeq,s = 65 dB

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách – předpoklad 7,00 – 18,00 hodin.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení výstavby : 	6/2020

Předpokládaná doba výstavby : 		3 měsíce

Vypracoval:		Ing. Aleš Lada