## Hybridní trávník

## Popis produktu

Dopadová plocha z dřevní štěpky představuje přírodní tlumicí povrch vhodný pro dětská hřiště a herní prvky. Materiál je tvořen štěpkou z měkkého dřeva bez chemického ošetření a splňuje požadavky normy pro dopadové povrchy.

Povrch zajišťuje účinné tlumení pádů, velmi dobrou vodopropustnost a přirozený vzhled, který umožňuje snadné začlenění herních prvků do parkového nebo přírodního prostředí.

# Herní aktivity

Dopadová plocha z dřevní štěpky slouží jako bezpečný povrch pod herními prvky a umožňuje komfortní dopad při skocích, seskocích nebo při pádu z herních konstrukcí.

Přírodní charakter materiálu zároveň podporuje smyslové vnímání dětí a přirozený kontakt s přírodními materiály.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Vrchní tlumicí vrstva ze štěpky
zajišťuje absorpci nárazu při pádu a zároveň umožňuje přirozené vsakování vody.

Separační geotextilie
zabraňuje promíchání štěpky s podkladní zeminou a omezuje prorůstání plevelů.

Podkladní vrstvy
zajišťují stabilitu konstrukce a umožňují odvod srážkové vody.

Ohraničení plochy
doporučuje se vymezení plochy například dřevěnými nebo betonovými prvky, které zabraňují rozšiřování materiálu mimo dopadovou plochu.

# Materiálová specifikace

Dřevní štěpka

- materiál: měkké dřevo (smrk, borovice)

- frakce: 5–30 mm

- nepravidelný tvar pro stabilitu povrchu

- bez kůry, prachu a chemického ošetření

- přírodní, zdravotně nezávadný materiál vhodný pro dětská hřiště

Separační vrstva

- geotextilie min. 300 g/m²

Materiál splňuje požadavky normy ČSN EN 1177 pro dopadové plochy.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): dle rozsahu dopadové plochy
Věkové určení: 3+
Kapacita: —
Maximální výška pádu: až 3,0 m dle tloušťky vrstvy
Rozměr bezpečnostní plochy: dle požadavků konkrétního herního prvku
Hloubka založení: cca 300–400 mm dle skladby
Hmotnost prvku: —
Recyklovaný materiál: přírodní materiál

# Konstrukční skladba

Varianta pro výšku pádu do 2,0 m

- Dřevní štěpka – tl. 300 mm

- Geotextilie 300 g/m²

- Zhutněná zemní pláň

Varianta pro výšku pádu do 3,0 m

- Dřevní štěpka – tl. 400 mm

- Geotextilie 300 g/m²

- Zhutněná zemní pláň

Povrch bude realizován dle požadavků normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 pro dopadové plochy dětských hřišť.