## Hybridní trávník

Hybridní trávník představuje kombinaci přírodního travního porostu a syntetické výztužné struktury, která výrazně zvyšuje odolnost travnaté plochy vůči mechanickému zatížení. Syntetická výztužná síť stabilizuje kořenový systém a zabraňuje poškození drnu při intenzivním provozu.

Povrch si zachovává přirozený vzhled, ekologické vlastnosti i schopnost vsakování vody, přičemž je výrazně odolnější proti sešlapu a smykovému zatížení než běžný trávník.

V případě požadavku na zvýšení bezpečnosti může být pod hybridní systém instalována tlumicí dopadová podložka, která umožňuje splnění požadavků na kritickou výšku pádu dle normy EN 1177.

# Charakter konstrukce

Hybridní systém se skládá z přírodního travního porostu prorůstajícího syntetickou výztužnou strukturou z polyethylenu. Kořenový systém travní vegetace je mechanicky propojen se syntetickou výztuží, čímž vzniká stabilní a odolný vegetační povrch.

Konstrukce umožňuje přirozené vsakování vody, zachovává vegetační charakter plochy a zároveň výrazně zvyšuje její únosnost a odolnost vůči intenzivnímu zatížení.

# Funkční přínosy

Přirozený vzhled
povrch tvoří živý travní porost s minimálním vizuálním podílem syntetických prvků.

Vysoká odolnost
syntetická výztuž stabilizuje drn a omezuje vznik vyšlapaných míst.

Ekologické vlastnosti
povrch umožňuje přirozené vsakování vody a zachovává vegetační charakter plochy.

Bezpečnost
při použití dopadové podložky může systém splňovat požadavky normy EN 1177.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Hybridní travní vrstva
kombinace syntetické výztužné sítě a přírodního travního porostu vytváří stabilní vegetační povrch odolný proti mechanickému zatížení.

Vegetační vrstva (topdressing)
jemný pískovo-hlinitý substrát vyplňuje strukturu výztuže a podporuje růst travního porostu.

Kořenová vrstva
hlinitopísčitá zemina umožňuje hluboké zakořenění trávy a zajišťuje stabilitu vegetační vrstvy.

Tlumicí podložka (volitelná)
elastická podložka z pěnového polyethylenu zajišťuje tlumení nárazů a umožňuje splnění požadavků kritické výšky pádu.

# Materiálová specifikace

Výztužná síť

- materiál: polyethylen (PE)

- otevřená pletená struktura umožňující prorůstání trávy

- UV stabilizovaný materiál

- barva: zelená

Přírodní travní porost

- travní směs vhodná pro sportovní a rekreační plochy

- vysoká odolnost proti sešlapu

Tlumicí podložka (volitelná)

- materiál: pěnový polyethylen s otevřenou strukturou

- tloušťka cca 30 mm

- umožňuje prorůstání kořenového systému

Materiály jsou odolné vůči UV záření, mrazu a běžným klimatickým vlivům a nevyžadují použití gumového granulátu ani sypkých infillů.

# Konstrukční skladba

## Varianta bez dopadové podložky

- Hybridní trávník (syntetická výztuž + přírodní trávník)
tl. 18 mm

- Vegetační vrstva – pískovo-hlinitý substrát (topdressing)
tl. 20 mm

- Kořenová vegetační vrstva – hlinitopísčitá zemina
tl. 150 mm

- Upravená a zhutněná zemní pláň

## Varianta s dopadovou podložkou (HIC ≈ 1,6 m)

- Hybridní trávník (syntetická výztuž + přírodní trávník)
tl. 18 mm

- Dopadová podložka (Fall Protection Pad)
tl. 30 mm

- Vegetační vrstva – pískovo-hlinitý substrát (topdressing vyplňující strukturu podložky)
tl. 20 mm

- Kořenová vegetační vrstva – hlinitopísčitá zemina
tl. 150 mm

- Upravená a zhutněná zemní pláň

# Technické údaje

- Typ povrchu: hybridní travní systém (přírodní trávník + syntetická výztuž)

- Celková tloušťka systému: cca 188–218 mm dle skladby

- Maximální kritická výška pádu:
bez podložky: max. 1,0 m
s jednou dopadovou podložkou: cca 1,6 m

- Odvodnění: přirozené vsakování do podloží

- Podklad: upravená rostlá půda s vegetační vrstvou min. 150 mm

- Údržba: standardní údržba trávníku (sečení, zavlažování, dosetí)

- Recyklovaný materiál: cca 60 % syntetické výztuže

Povrch bude instalován dle technologických postupů výrobce a může splňovat požadavky normy ČSN EN 1177 při použití dopadové podložky.