2D/3D EPDM grafika – Palma a kokosy

## Popis produktu

Tematický herní prvek tvořený kombinací 2D grafiky z EPDM povrchu ve tvaru palmy a plastických 3D polokoulí představujících kokosy. Celek vytváří výrazný grafický a herní motiv integrovaný do dopadové plochy dětského hřiště.

2D grafika palmy je provedena z barevného EPDM granulátu stejné tloušťky jako okolní dopadová plocha a plynule na ni navazuje. 3D prvky – polokoule znázorňující kokosy – vystupují nad povrch dopadové plochy a vytvářejí prostorový herní prvek podporující balanční a pohybovou aktivitu dětí.

Grafika je součástí lité dopadové plochy a jednotlivé prvky jsou pevně lepeny na podkladní SBR vrstvu pomocí polyuretanového elastického lepidla určeného pro EPDM povrchy. Toto řešení zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému zatížení a dlouhodobému provozu ve veřejném prostoru.

# Herní aktivity

Balancování a přeskoky
3D polokoule umožňují dětem přeskakovat mezi jednotlivými prvky, balancovat a zkoušet různé způsoby pohybu.

Motorický rozvoj
Rozdílné velikosti polokoulí vytváří variabilní herní trasu podporující koordinaci a stabilitu.

Tematická hra
Grafické ztvárnění palmy a kokosů podporuje imaginativní hru a doplňuje tematický charakter hřiště.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

2D grafika – palma
Barevná grafika z EPDM granulátu vytváří vizuální základ motivu. Povrch je protiskluzový, UV stabilní a odolný vůči mechanickému opotřebení.

3D polokoule – kokosy
Polokoule vystupující z dopadové plochy představují samotné herní prvky. Různé velikosti umožňují dětem postupně zvyšovat obtížnost pohybových aktivit.

Kotvení prvků
3D polokoule jsou instalovány do systému dopadové plochy pomocí lepeného spoje a zapuštěny do povrchové vrstvy.

Dopadová plocha
Okolní dopadová plocha z litého EPDM povrchu zajišťuje bezpečný pohyb dětí a stabilizuje instalaci prvků.

# Materiálová specifikace

3D polokoule (kokosy)
Prefabrikované elastické prvky z EPDM granulátu v polyuretanovém pojivu, určené pro instalaci do dopadových ploch dětských hřišť. Materiál je UV stabilní, odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.

2D grafika (palma)
Barevný litý povrch z EPDM granulátu tl. cca 11 mm. Materiál je protiskluzový, barevně stálý a odolný proti UV záření.

Lepení prvků
2D i 3D grafika je instalována na podkladní vrstvu pomocí polyuretanového elastického lepidla pro EPDM povrchy.

Podkladní vrstva
Podklad tvoří tlumicí vrstva SBR granulátu, která zajišťuje pružnost dopadové plochy a stabilní podklad pro instalaci grafiky.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 4,3 × 2,7 m (2D palma)
Věkové určení: 3+
Kapacita: cca 8–10 dětí
Maximální výška pádu: do 0,60 m
Rozměr bezpečnostní plochy: není stanovena (součást dopadové plochy)
Hloubka založení: součást dopadové plochy EPDM
Hmotnost prvku: dle rozsahu grafiky cca 120–200 kg
Recyklovaný materiál: cca 80 % (SBR granule v podkladní vrstvě)

2D EPDM grafika – palma
rozměr 4,3 × 2,7 m, tloušťka 11 mm

3D polokoule – kokosy

- Ø200 mm, výška 100 mm – 6 ks

- Ø300 mm, výška 150 mm – 2 ks

- Ø500 mm, výška 250 mm – 2 ks

Celkem: 10 ks 3D prvky