Síťové oplocení

## Popis produktu

Ochranné oplocení je navrženo jako lehká ocelová konstrukce s vysokopevnostní záchytnou sítí, určená k omezení přelétávání a překopávání míčů na sousední pozemek. Konstrukce je instalována nad stávajícím oplocením mezi pozemky a tvoří jeho výškové doplnění.

Nosný systém je tvořen ocelovými sloupky s protikorozní ochranou, stabilizačními rozpěrami a napnutou polypropylenovou bezuzlovou sítí. Konstrukce je navržena s důrazem na dlouhou životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a minimální nároky na údržbu.

Síťová výplň je instalována až nad úrovní stávajícího oplocení, které má výšku cca 3,0 m. Záchytná síť je proto navržena v horní části konstrukce v pásu mezi 3,0 m a 5,0 m výšky, kde zachytává přelétávající míče.

# Funkční využití

Záchyt míčů
Hlavní funkcí konstrukce je zachycení míčů a omezení jejich dopadu mimo vymezený sportovní prostor.

Doplnění stávajícího oplocení
Systém slouží jako výškové rozšíření již existujícího oplocení mezi pozemky.

Ochrana sousedního pozemku
Oplocení omezuje přelétávání míčů a přispívá k bezpečnějšímu provozu sportoviště.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Nosné sloupky
Svislé ocelové sloupky tvoří hlavní nosnou konstrukci oplocení. Přenášejí zatížení od sítě a větru do základů a zajišťují stabilitu systému.

Šikmé rozpěry
Rozpěry zvyšují tuhost konstrukce a stabilizují krajní sloupky proti vodorovnému zatížení.

Záchytná síť
Polypropylenová bezuzlová síť zachycuje míče a zabraňuje jejich přeletu přes hranici pozemku. Síť je instalována pouze v horní části konstrukce nad stávajícím oplocením.

Kotvení konstrukce
Sloupky jsou kotveny do betonových základů, které zajišťují stabilitu celé konstrukce.

# Materiálová specifikace

Nosné sloupky
Ocelové uzavřené profily 80 × 80 × 3 mm, výška 5 000 mm, žárově zinkované pro dlouhodobou ochranu proti korozi.
Počet: 9 ks

Rozpěry
Ocelové trubky Ø 26,5 × 2,65 mm, délka 2 500 mm, žárově zinkované.
Počet: 16 ks

Síťová výplň
Bezuzlová polypropylenová síť, barva černá

- tloušťka vlákna: 4,0 mm

- velikost oka: 45 mm

- výška sítě: 2 000 mm

- délka: 20 bm

Síť je UV stabilizovaná a určena pro dlouhodobé venkovní použití.

Spojovací materiál a napínací prvky
Napínací lanka, svorky, oka a spojovací materiál z nerezové oceli nebo žárově zinkované oceli.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 20 000 ×80 × 5 000 mm
Věkové určení: —
Kapacita: —
Maximální výška pádu: 0,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: —
Hloubka založení: cca 800–1000 mm dle typu podloží
Hmotnost prvku: dle konstrukčního řešení
Recyklovaný materiál: —