Domeček se skluzavkou

## Popis produktu

Herní sestava ve formě malé věže se skluzavkou představuje jednoduchý, ale velmi atraktivní prvek pro menší děti. Konstrukce umožňuje kombinaci lezení, pobytu na vyvýšené podestě a skluzu. Tyto aktivity přirozeně podporují rozvoj rovnováhy, koordinace a prostorové orientace dítěte.

Díky otevřené konstrukci je herní prvek dobře přehledný a podporuje sociální interakci mezi dětmi. Děti se střídají při výstupu na podestu a následném skluzu, čímž se rozvíjejí také sociální dovednosti jako spolupráce a respektování pravidel hry.

# Herní aktivity

Skluzavka
Skluzavka představuje hlavní herní aktivitu prvku. Při skluzu děti rozvíjejí rovnováhu, prostorovou orientaci a koordinaci těla. Při jízdě dochází také k aktivaci stabilizačních svalů.

Podesta / věž
Vyvýšená podesta slouží jako nástupní prostor ke skluzavce a zároveň jako vyhlídkové místo. Pobyt na podestě podporuje sociální interakci a střídání při hře.

Lezecký přístup
Výstup na podestu je řešen jednoduchým lezeckým přístupem, který podporuje koordinaci pohybů a rozvoj motoriky.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Nosná konstrukce
Masivní sloupy z akátového dřeva zajišťují vysokou pevnost a dlouhou životnost prvku. Přirozená odolnost dřeva vůči vlhkosti a biologickému napadení umožňuje dlouhodobé venkovní použití.

Podesta
Podesta vytváří bezpečný prostor pro nástup na skluzavku a zároveň poskytuje dětem vyvýšené místo pro pozorování okolí.

Lezecká síť
Šikmá lezecká síť umožňuje bezpečný výstup na podestu a podporuje koordinaci pohybů, zapojení horní i dolní části těla a rozvoj motorických schopností.

Skluzavka
Skluzavka umožňuje plynulý skluz z podesty na dopadovou plochu. Skluz podporuje rozvoj rovnováhy a vnímání pohybu těla v prostoru.

# Materiálová specifikace

Dřevěná konstrukce
Nosné sloupy jsou vyrobeny z akátového dřeva (Robinia pseudoacacia) o průměru přibližně Ø 120–160 mm, bez bělového dřeva. Dřevo je přirozeně odolné vůči vlhkosti, hnilobě a povětrnostním vlivům.

Skluzavka
Skluzavka je vyrobena z rotačně tvarovaného polyethylenu (PE) v jednom kuse bez spojů s minimální tloušťkou stěny 5 mm. Materiál obsahuje přibližně 33 % recyklovaného post-consumer materiálu, splňuje požadavky normy EN 71-3 a je testován na UV stabilitu.

Panely
Panely konstrukce jsou vyrobeny z HDPE desek tl. cca 19 mm, které jsou vysoce odolné vůči vlhkosti, UV záření a mechanickému poškození.

Lana a sítě
Lezecká síť je tvořena polyesterovými lany s ocelovým jádrem, které zajišťuje vysokou pevnost a minimální průtažnost. Lana jsou UV stabilizovaná.

Ocelové prvky
Spojovací a kotevní prvky jsou vyrobeny z konstrukční oceli s žárovým zinkováním dle ISO 1461, které zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 313 × 193 × 320 cm
Věkové určení: 3+
Kapacita: cca 6 dětí
Maximální výška pádu: 1,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: 21,1 m²
Hloubka založení: cca 100 cm
Hmotnost prvku: cca 404 kg
Recyklovaný materiál: cca 12 %

Prvek je určen pro instalaci do betonových základů dle pokynů výrobce a splňuje požadavky normy ČSN EN 1176.