Pružinové houpadlo, mula

## Popis produktu

Pružinové houpadlo ve tvaru zvířete představuje jednoduchý dynamický herní prvek určený především pro nejmenší děti. Houpavý pohyb vzniká přenosem váhy dítěte na pružinu a přirozeně rozvíjí rovnováhu, koordinaci pohybů a vnímání pohybu těla v prostoru. Díky kompaktním rozměrům je prvek vhodný jak pro menší dětská hřiště, tak jako doplněk větších herních sestav.

Ergonomicky tvarované tělo z masivního dřeva doplněné madly a opěrkami nohou umožňuje bezpečný úchop i při intenzivním houpání. Houpavý pohyb zároveň podporuje rozvoj vestibulárního systému, který je důležitý pro stabilitu těla, koncentraci a celkový rozvoj motoriky dítěte.

# Herní aktivity

Houpání
Hlavní aktivitou prvku je houpání na pružině, které rozvíjí rovnováhu, koordinaci pohybů a stabilitu těla. Dítě si zároveň přirozeně osvojuje vztah mezi pohybem těla a reakcí pružiny.

Úchop a opora nohou
Madla a opěrky nohou umožňují bezpečné držení během hry. Při houpání dochází k posilování svalů horních končetin a zlepšování koordinace pohybů.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Tělo houpadla
Masivní dřevěné tělo vytváří stabilní sedací plochu a zároveň poskytuje příjemný přírodní materiál s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.

Madla
Madla umožňují pevný úchop při houpání a podporují bezpečné používání prvku i při intenzivnějším pohybu.

Opěrky nohou
Opěrky nohou poskytují stabilní oporu při houpání a zvyšují bezpečnost a komfort dítěte.

Pružina
Ocelová pružina převádí pohyb dítěte do houpavého pohybu. Reakce pružiny podporuje rozvoj rovnováhy a prostorové orientace dítěte.

# Materiálová specifikace

Dřevěná konstrukce
Tělo houpadla je vyrobeno z masivního akátového dřeva (Robinia pseudoacacia) bez bělového dřeva. Dřevo je přirozeně odolné vůči vlhkosti, hnilobě a povětrnostním vlivům. Povrch může být ošetřen transparentním pigmentovým nátěrem na vodní bázi s UV ochranou.

Pružina
Pružina je vyrobena z pružinové oceli o průměru 18,5 mm dle DIN 17221 / EN 10270. Povrch je opatřen epoxidovým základním nátěrem a polyesterovou práškovou barvou pro zvýšenou odolnost proti korozi (třída C3 dle ISO 12944-2).

Madla
Madla jsou vyrobena z ocelových trubek Ø 25 mm o tloušťce stěny 2 mm z nerezi AISI 304, uchycených na ocelových deskách tl. cca 4 mm.

Opěrky nohou
Opěrky nohou jsou vyrobeny z nerezové oceli s protiskluzovou úpravou z PUR elastomeru, který zvyšuje komfort a bezpečnost při používání.

Spojovací prvky
Spojovací materiál je z konstrukční oceli s žárovým zinkováním dle ISO 1461. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyamidu PA6 s vysokou odolností proti opotřebení.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 44 × 75 × 65 cm
Věkové určení: 3+
Kapacita: 1 dítě
Maximální výška pádu: 0,60 m
Rozměr bezpečnostní plochy: 7,6 m²
Hloubka založení: cca 41 cm
Hmotnost prvku: cca 51 kg
Recyklovaný materiál: cca 18 %

Prvek je určen pro instalaci do terénu pomocí betonového základu dle pokynů výrobce a splňuje požadavky normy ČSN EN 1176.