Stoleček se špalíky

## Popis produktu

Dětský stoleček s okolními sedacími špalíky vytváří klidovou herní zónu určenou pro odpočinek, tvořivé aktivity i sociální interakci dětí. Konstrukce umožňuje dětem usednout, kreslit, hrát si s pískem nebo jen společně trávit čas během hry na hřišti. Díky jednoduché a robustní konstrukci je prvek vhodný do veřejných parků, školních zahrad i dětských hřišť.

Stoleček zároveň podporuje sociální kontakt mezi dětmi – společné sezení vytváří prostor pro komunikaci, spolupráci a sdílení herních aktivit. Sedací špalíky rozmístěné kolem stolu přirozeně vymezují prostor pro malé skupiny dětí.

# Herní aktivity

Posezení a odpočinek
Stoleček poskytuje prostor pro odpočinek během hry. Děti zde mohou sedět, pozorovat dění na hřišti nebo komunikovat s ostatními.

Tvořivé aktivity
Plocha stolu umožňuje kreslení, hraní s pískem, práci s přírodními materiály nebo jiné kreativní činnosti.

Přeskakování mezi špalíky
Samostatné sedací špalíky mohou být využívány také jako drobný balanční prvek. Přeskakování mezi nimi podporuje koordinaci pohybů a rovnováhu.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Stůl
Masivní stolová deska vytváří stabilní pracovní plochu pro dětské aktivity. Konstrukce je navržena pro intenzivní venkovní provoz.

Sedací špalíky
Samostatné sedací prvky z masivního dřeva poskytují dětem individuální místo k sezení. Jejich rozmístění kolem stolu podporuje sociální interakci a společné aktivity.

Nosná konstrukce
Robustní nosné prvky zajišťují stabilitu celé sestavy a dlouhou životnost i při vysokém zatížení.

# Materiálová specifikace

Dřevěná konstrukce
Stůl i sedací špalíky jsou vyrobeny z masivního akátového dřeva (Robinia pseudoacacia). Konstrukční prvky jsou tvořeny odkorněnými kmeny bez bělového dřeva o průměru přibližně Ø 120–180 mm. Akátové dřevo je přirozeně odolné vůči vlhkosti, hnilobě i biologickému napadení a je vhodné pro dlouhodobé venkovní použití.

Povrchová úprava
Dřevěné části mohou být ponechány v přírodní podobě nebo opatřeny transparentním pigmentovým nátěrem na vodní bázi s vysokou UV stabilitou. Nátěr splňuje požadavky normy EN 71-3.

Ocelové prvky
Kotevní a spojovací prvky jsou vyrobeny z konstrukční oceli s žárovým zinkováním dle ISO 1461, které zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 145 × 125 × 50 cm
Věkové určení: 1+
Kapacita: 4 děti
Maximální výška pádu: 0,50 m
Rozměr bezpečnostní plochy: 13,9 m²
Hloubka založení: cca 52 cm
Hmotnost prvku: cca 111 kg
Recyklovaný materiál: cca 0 %

Prvek je určen pro instalaci do terénu pomocí betonových základů dle pokynů výrobce a splňuje požadavky normy ČSN EN 1176.