Herní panel

## Popis produktu

Herní panel s pracovním stolem a výtahem na písek je interaktivní prvek určený pro manipulaci s pískem a vodou. Konstrukce umožňuje dětem přesouvat materiál pomocí ručního mechanismu, pozorovat jeho pohyb a experimentovat s různými způsoby manipulace. Prvek podporuje přirozené objevování fyzikálních principů a poskytuje široké možnosti kreativní hry.

Otevřené řešení umožňuje dětem hrát si ze všech stran prvku, spolupracovat a komunikovat při společných aktivitách. Kombinace pískového stolu, trychtýře a výtahu vytváří prostor pro dlouhodobou objevnou hru, která rozvíjí logické myšlení i představivost.

# Herní aktivity

Manipulace s pískem
Děti mohou přesouvat písek mezi jednotlivými částmi prvku, plnit nádoby, vysypávat materiál a sledovat jeho pohyb.

Výtahem ovládaný transport materiálu
Řetězový mechanismus umožňuje zvedat nádobu s pískem nahoru a následně ji vysypat do pracovní plochy nebo trychtýře.

Experimentování s vodou
Integrovaná nerezová vana může sloužit také pro práci s vodou, kde děti regulují její odtok pomocí uzávěru.

Kooperativní hra
Otevřený design prvku podporuje spolupráci více dětí při přemisťování materiálu a společném objevování herních principů.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Pískový stůl
Hlavní pracovní plocha slouží jako prostor pro manipulaci s pískem nebo vodou. Umožňuje ukládání materiálu a jeho další zpracování při hře.

Výtažný mechanismus na písek
Řetězový systém umožňuje zvedání nádoby s pískem. Pohybem řetězu děti ovládají výšku nádoby a učí se principům příčiny a následku.

Trychtýř
Trychtýř umožňuje přesun materiálu mezi jednotlivými částmi prvku a podporuje pochopení pohybu materiálu v prostoru.

Nerezová vana s odtokem
Malá nádrž slouží pro manipulaci s vodou nebo pískem a umožňuje regulaci odtoku pomocí gumové zátky.

Materiálová specifikace

Nosná konstrukce – akátové dřevo
Nosné sloupy a konstrukční prvky jsou vyrobeny z masivního akátového dřeva (Robinia pseudoacacia) z evropských zdrojů. Použity jsou odkorněné a bezbělové kmeny o průměru přibližně Ø 120–180 mm, které jsou přirozeně odolné vůči povětrnostním vlivům, hnilobě a biologickému napadení.

Panely
Herní panely jsou vyrobeny z HDPE desek tloušťky cca 19 mm s vysokým podílem recyklovaného materiálu. Materiál je probarvený v celé hmotě, odolný proti UV záření, vlhkosti i mechanickému poškození.

Řetězový mechanismus
Řetěz výtahu je vyroben z nerezové oceli Ø 6 mm, která splňuje požadavky normy ISO 1834 a zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení i korozi.

Nerezové prvky
Vana a další kovové komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce cca 1,5–2 mm, která zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a hygienickou nezávadnost při práci s vodou.

Ocelové spojovací prvky
Ocelové kotvy a konstrukční prvky jsou opatřeny žárovým zinkováním dle ISO 1461, které poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi v exteriérovém prostředí.

Plastové herní komponenty
Naběračka a transportní prvky jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) s příměsí recyklovaného materiálu, lisovaného v jednom kuse s minimální tloušťkou stěny 5 mm a splňujícího požadavky normy EN 71-3.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 235 × 162 × 234 cm
Věkové určení: 2+
Kapacita: 8 dětí
Maximální výška pádu: 0,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: 17,9 m²
Hloubka založení: cca 60 cm
Hmotnost prvku: cca 272 kg
Recyklovaný materiál: cca 15 %

Prvek je určen pro instalaci do betonových základů dle pokynů výrobce a splňuje požadavky normy ČSN EN 1176.