Kolotoč

## Popis produktu

Kolotoč je klasický herní prvek, který děti přirozeně přitahuje díky okamžité reakci na jejich pohyb – jakmile dítě kolotoč roztočí, zařízení se ihned začne otáčet a poskytuje dynamický herní zážitek. Prostorná plošina umožňuje jízdu vsedě, ve stoje i vleže, čímž prvek nabízí různorodé způsoby hry pro děti různého věku.

Otáčivý pohyb podporuje rozvoj rovnováhy, prostorového vnímání a koordinace. Děti při roztáčení využívají vlastní sílu a zapojují celé tělo, čímž dochází k přirozenému posilování svalstva a rozvoji motorických dovedností. Kolotoč zároveň podporuje sociální interakci – děti spolu komunikují a domlouvají se na rychlosti nebo způsobu jízdy.

# Herní aktivity

Rotace a pohyb
Hlavní aktivitou je otáčení kolotoče pomocí vlastní síly dětí. Tento pohyb rozvíjí koordinaci, rovnováhu a orientaci v prostoru.

Stabilita a úchop
Madla rozmístěná v horní části umožňují bezpečný úchop během jízdy a podporují stabilitu při intenzivnějším otáčení.

Sociální hra
Děti se při používání kolotoče učí spolupracovat – domlouvají se na způsobu roztáčení nebo rychlosti otáčení.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Otočná plošina
Kruhová platforma poskytuje prostor pro více uživatelů současně a umožňuje různé způsoby hry – jízdu ve stoje, vsedě i vleže.

Madla
Ergonomicky tvarovaná madla poskytují bezpečný úchop během rotace a umožňují dětem stabilně držet rovnováhu.

Centrální nosný sloup
Středový sloup zajišťuje stabilitu celé konstrukce a přenáší zatížení do ložiskového mechanismu.

Ložiskový mechanismus
Robustní ložiskový systém umožňuje plynulé otáčení kolotoče s minimálním odporem a je navržen pro dlouhodobý provoz bez náročné údržby.

# Materiálová specifikace

Nosné prvky – akátové dřevo
Nosné sloupy a konstrukční části jsou vyrobeny z masivního akátového dřeva (Robinia pseudoacacia) z evropských zdrojů. Použity jsou odkorněné a bezbělové kmeny o průměru přibližně Ø 120–160 mm, které vynikají vysokou pevností a přirozenou odolností proti povětrnostním vlivům.

Otočná plošina
Plošina je tvořena pevnou dřevěnou konstrukcí z masivního akátového dřeva s vysokou mechanickou odolností proti opotřebení.

Centrální nosný sloup
Středový sloup je vyroben z ocelové trubky Ø 101,6 mm s tloušťkou stěny 2,5 mm z konstrukční oceli S235. Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním dle normy ISO 1461 pro vysokou odolnost proti korozi.

Ložiskový mechanismus
Kolotoč je vybaven robustním průmyslovým ložiskovým systémem s hlubokodrážkovými kuličkovými ložisky a gumovými těsněními. Ložiska jsou uzavřená, celoživotně mazaná a bezúdržbová.

Madla
Madla jsou vyrobena z ocelových tyčí s antikorozní úpravou a ergonomickými úchopy z polyamidu PA6, který je odolný vůči UV záření a mechanickému opotřebení.

Spojovací prvky
Spojovací materiál tvoří vysokopevnostní šrouby a matice z nerezové nebo povrchově upravené oceli s antikorozní ochranou.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 120 × 120 × 103 cm
Věkové určení: 4+
Kapacita: 6 dětí
Maximální výška pádu: 1,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: 21,2 m²
Hloubka založení: cca 100 cm
Hmotnost prvku: cca 168 kg
Recyklovaný materiál: cca 23 %

Prvek je určen pro instalaci do betonových základů dle pokynů výrobce a splňuje požadavky normy ČSN EN 1176.