Stínící konstrukce s plachtou

## Popis produktu

Stínící konstrukce vytváří zastíněný prostor vhodný pro odpočinek, klidové aktivity nebo hru dětí během slunečných dnů. Konstrukce je navržena zejména pro umístění nad pískoviště, herní zóny nebo odpočinková místa, kde děti tráví delší čas. Díky jednoduché konstrukci z přírodního dřeva a lehké stínící plachty přirozeně zapadá do parkového prostředí i dětských hřišť.

Stínící plachta je napnuta mezi čtyřmi nosnými sloupky a vytváří zastíněnou plochu chránící před přímým slunečním zářením. Konstrukce je navržena tak, aby umožňovala odtok dešťové vody a zároveň odolávala běžným povětrnostním vlivům. V případě silného větru nebo zimního období je možné plachtu snadno demontovat.

# Funkční využití

Zastínění herních ploch
Hlavní funkcí konstrukce je vytvoření stínu nad herní plochou, čímž se zvyšuje komfort dětí při hře během slunečných dní.

Ochrana před sluncem
Plachta s UV stabilizací omezuje přímé sluneční záření a zvyšuje bezpečnost a pohodlí při pobytu na hřišti.

Doplňkový mobiliář hřiště
Stínící konstrukce doplňuje vybavení hřiště a vytváří příjemné prostředí pro klidové aktivity nebo odpočinek.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Nosné sloupy
Čtyři akátové sloupy nesou celou konstrukci a zajišťují stabilitu systému. Jejich přirozený vzhled zapadá do přírodního charakteru dětských hřišť.

Stínící plachta
Napnutá plachta vytváří zastíněnou plochu. Materiál umožňuje částečný průchod vody při silném dešti, čímž se předchází nadměrnému zatížení konstrukce.

Napínací systém
Plachta je ke sloupům připevněna pomocí nylonového lana a napínacích prvků, které umožňují její snadné dotažení nebo demontáž.

# Materiálová specifikace

Nosná konstrukce – akátové sloupy
Nosnou konstrukci tvoří 4 ks masivních akátových kůlů (Robinia pseudoacacia) o průměru přibližně Ø 180 mm a výšce cca 2,5 m. Dřevo je odkorněné a bez bělového dřeva, s vysokou přirozenou odolností proti povětrnostním vlivům a biologickému napadení. Akát patří mezi nejtrvanlivější evropské dřeviny vhodné pro venkovní použití.

Stínící plachta
Plachta je vyrobena z HDPE (vysokohustotní polyetylen) v béžové barvě s plošnou hmotností přibližně 320 g/m². Materiál je UV stabilizovaný a určený pro dlouhodobé venkovní použití.

Napínací systém
Napínání plachty je řešeno pomocí nylonových lan, nerezových ok a napínacích prvků, které umožňují snadné nastavení napětí plachty a její případné sejmutí.

Spojovací prvky
Kovové prvky jsou vyrobeny z nerezové nebo žárově zinkované oceli, což zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi.

# Technické údaje

Rozměry konstrukce (D × Š × V): 4168 × 4678 × 2500 mm
Věkové určení: bez omezení
Kapacita: není stanovena
Maximální výška pádu: 0,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: není stanovena
Hloubka založení: cca 100 cm
Hmotnost konstrukce: cca 180 kg
Recyklovaný materiál: cca 0 %

Konstrukce je určena pro instalaci do betonových základů dle pokynů výrobce.