Odpadkový koš pro tříděný odpad

## Popis produktu

Odpadkový koš pro tříděný odpad je navržen pro veřejné prostory, parky, dětská hřiště a sportoviště. Konstrukce kombinuje robustní ocelový rám s dřevěným obkladem, čímž vzniká odolný a esteticky vhodný prvek městského mobiliáře.

Koš je vybaven třemi samostatnými vnitřními nádobami pro třídění odpadu. Nádoby jsou přístupné z obou stran a jejich vyjmutí probíhá jednoduchým odemknutím a vyklopením horní stříšky. Konstrukce je doplněna piktogramy a barevným označením jednotlivých druhů odpadu, což podporuje správné třídění.

# Funkční využití

Třídění odpadu ve veřejném prostoru
Koš umožňuje oddělené ukládání různých druhů odpadu, například plastu, papíru a směsného odpadu.

Podpora čistoty veřejného prostoru
Umístění koše v blízkosti hřišť, parků a odpočinkových zón přispívá k udržování čistoty a pořádku.

Odolnost pro veřejný provoz
Robustní konstrukce je navržena pro intenzivní využívání ve veřejném prostoru.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Nosná konstrukce
Základ koše tvoří svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů a profilů, která zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost prvku.

Dřevěný obklad
Dřevěné desky obkládají ocelovou konstrukci a dodávají koši přirozený vzhled vhodný do parkového prostředí.

Stříška koše
Horní stříška chrání vnitřní nádoby před deštěm a zároveň umožňuje jejich snadné vyjmutí při údržbě.

Vnitřní nádoby
Tři samostatné plechové nádoby umožňují oddělený sběr odpadu a jejich manipulace je usnadněna pomocí madel.

# Materiálová specifikace

Nosná konstrukce
Konstrukce je vyrobena ze svařovaných ocelových plechů a profilů. Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním a následným práškovým lakováním v odstínu dle vzorníku RAL, což zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a vandalismu.

Dřevěný obklad
Obklad koše je tvořen masivními dřevěnými deskami, které mohou být z evropského nebo tropického dřeva. Povrch může být přírodní nebo ošetřen ochranným olejem pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Vnitřní nádoby
Vnitřní nádoby jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu s manipulačními madly. Objem každé nádoby činí 38 litrů.

Spojovací materiál
Veškerý spojovací materiál je z nerezové oceli třídy A2, což zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 974 × 348 × 953 mm
Věkové určení: bez omezení
Kapacita: 3 nádoby × 38 l (celkem 114 l)
Maximální výška pádu: 0,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: není stanovena
Hloubka založení: kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí
Hmotnost prvku: cca 58–74 kg (dle použitého dřeva)
Recyklovaný materiál: cca 0 %

Koš je určen pro pevné kotvení do zpevněného povrchu nebo betonového základu podle montážního výkresu výrobce.