Stojan na kolo

## Popis produktu

Stojan na jízdní kola je určen pro parkování kol ve veřejném prostoru, například v parcích, u dětských hřišť, sportovišť nebo veřejných budov. Konstrukce umožňuje bezpečné a přehledné odkládání jízdních kol nebo koloběžek z obou stran stojanu.

Stojan je navržen jako jednoduchý a odolný prvek městského mobiliáře s důrazem na dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu. Pro ochranu rámu kola je nosná konstrukce doplněna pryžovým pásem, který zajišťuje měkký kontakt mezi stojanem a zaparkovaným kolem.

# Funkční využití

Parkování jízdních kol
Stojan umožňuje oboustranné zaparkování kol nebo koloběžek a přispívá k organizaci dopravy v prostoru.

Ochrana jízdních kol
Pryžový pás zabraňuje poškození rámu kola při opření o stojan.

Doplnění mobiliáře veřejného prostoru
Prvek je vhodný pro instalaci u škol, parků, sportovišť nebo dětských hřišť.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Nosná konstrukce
Základ stojanu tvoří svařovaná konstrukce z ocelového profilu a ocelové pásoviny. Konstrukce je navržena tak, aby umožňovala parkování kol z obou stran.

Horní opěrná lišta
Horní část stojanu slouží jako opěrná plocha pro rám kola. Je doplněna pryžovým pásem, který chrání rám kola před poškozením.

Kotvení konstrukce
Stojan je určen pro pevné kotvení do betonového základu pod dlažbou pomocí závitových tyčí a chemických kotev.

# Materiálová specifikace

Nosná konstrukce
Nosný rám stojanu je vyroben jako svařenec z uzavřeného ocelového profilu a ocelové pásoviny. Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním a následným práškovým lakováním v odstínu dle vzorníku RAL, což zajišťuje vysokou odolnost proti korozi.

Ochranný pryžový pás
Na horní opěrné části je instalován pryžový pás, který zabraňuje poškození rámu jízdního kola při kontaktu s konstrukcí.

Spojovací materiál
Veškerý spojovací materiál je z nerezové oceli, která zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 806 × 80 × 742 mm
Věkové určení: bez omezení
Kapacita: 2 jízdní kola (oboustranné parkování)
Maximální výška pádu: 0,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: není stanovena
Hloubka založení: cca 100 mm pod úroveň terénu (kotvení pod dlažbu)
Hmotnost prvku: cca 8 kg
Recyklovaný materiál: cca 0 %

Doporučený rozestup mezi jednotlivými stojany je 650–750 mm pro komfortní parkování jízdních kol.