### Návštěvní řád

### Popis prvku

Informační tabule návštěvního řádu určená pro instalaci na stávající svislou konstrukci (např. zeď budovy, opěrnou zeď apod.). Tabule je vyrobena z odolného sendvičového panelu s potiskem, který poskytuje návštěvníkům hřiště či sportoviště důležité informace o provozu, pravidlech a bezpečnostních pokynech.

Design a textace jsou přizpůsobeny požadavkům investora a mohou obsahovat např.:

- informace o povolených a zakázaných činnostech,

- grafické vyobrazení jednotlivých herních prvků a jejich věkového určení,

- provozní dobu areálu,

- kontaktní údaje správce hřiště,

- nouzové kontakty (záchranná služba, hasiči, policie).

Tabule je určena výhradně pro montáž na pevné stěnové podklady.

### Funkční a informační využití

Informování veřejnosti – přehledné a srozumitelné informace podporující bezpečné a odpovědné využívání prostoru.

Zajištění souladu s legislativou – splňuje požadavky na označení herních ploch dle platných norem a bezpečnostních předpisů.

Podpora orientace – piktogramy a ilustrace herních prvků usnadňují porozumění dětem i osobám s jazykovou bariérou.

### Popis jednotlivých částí a jejich vliv

- Nosná deska – sendvičová deska typu Dibond (hliník – PE jádro – hliník), tloušťka 3 mm, vysoká odolnost proti vlhkosti, UV záření, poškrábání a vandalismu.

- Povrchová úprava – tisk laminovaný nebo chráněný lakem s UV filtrem pro zajištění dlouhé životnosti grafiky.

- Grafická vrstva – dle zadání investora: barevný tisk s piktogramy, texty, logem, mapkou hřiště a dalšími prvky.

- Otvorová příprava – tabule bude osazena 4 až 6 montážními otvory Ø8 mm pro uchycení na stěnu.

### Materiálová specifikace

- Deska: sendvičová kompozitní hliníková deska o tloušťce 3 mm, složená z vnějších vrstev hliníku (0,3 mm) a polyethylenového jádra.

- Povrchová úprava: matná/lesklá povrchová vrstva odolná vůči UV záření a vlhkosti.

- Potisk: digitální UV tisk s ochrannou laminací nebo lakem.

- Kotvení: chemická kotva M8 se šrouby z nerezové oceli A2/A4, doporučená délka hmoždinky min. 80 mm (dle typu podkladu).

### Technické údaje

- Rozměr tabule: cca 500 x 500 mm (lze upravit dle požadavků investora).

- Tloušťka tabule: 3 mm.

- Hmotnost: cca 1-2 kg.

- Počet kotevních bodů: 4–6 ks.

- Typ montáže: přímo na stávající stěnu (např. beton, cihla, tvárnice), pomocí chemických kotev.

- Normové požadavky: tabule plní funkci značení dle normy ČSN EN 1176-7 – obecné požadavky na provoz a údržbu dětských hřišť.

Kotvení je nedílnou součástí bezpečnosti celku a musí být provedeno odborně dle typu podkladu. Tabule je staticky závislá na kvalitě stávající zdi.