Pítko

## Popis produktu

Pítko je prvek městského mobiliáře určený pro veřejná prostranství, parky, dětská hřiště a sportovní areály. Slouží k poskytování pitné vody návštěvníkům a podporuje komfort při pobytu ve veřejném prostoru, zejména během teplých dnů nebo při sportovních aktivitách.

Konstrukce pítka je navržena s důrazem na jednoduché používání, vysokou odolnost a snadnou údržbu. Ergonomický tvar umožňuje pohodlné používání dětem i dospělým a zároveň umožňuje přístup osobám se sníženou pohyblivostí. Integrovaný časovaný ventil omezuje plýtvání vodou a zajišťuje hygienické používání.

# Funkční využití

Zajištění pitného režimu
Pítko poskytuje veřejně dostupný zdroj pitné vody pro návštěvníky hřišť, parků a sportovišť.

Ekonomické využívání vody
Ovládání pomocí časovaného tlačítka zajišťuje automatické uzavření vody a omezuje její plýtvání.

Doplnění mobiliáře veřejného prostoru
Prvek doplňuje vybavení parků a sportovišť a zvyšuje komfort uživatelů veřejného prostoru.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Tělo pítka
Tělo je navrženo jako jeden kompaktní prvek s trychtýřovitým tvarem horní části, který umožňuje přirozený odtok vody směrem k odtokovému otvoru.

Ovládací mechanismus
Pítko je vybaveno časovaným tlačítkem, které po stisknutí spustí proud vody na omezený časový interval. Tento systém minimalizuje plýtvání vodou a zajišťuje hygienické používání.

Odtokový systém
Integrovaný odtok se sifonem odvádí přebytečnou vodu do kanalizace a zabraňuje jejímu hromadění v okolí pítka.

Základna pítka
Pítko je instalováno na betonové základně, která zajišťuje stabilitu konstrukce a umožňuje připojení na vodovodní a odpadní potrubí.

# Materiálová specifikace

Tělo pítka
Tělo pítka je vyrobeno z HDPE (vysokohustotní polyetylen) technologií rotačního lití. Materiál je bezpórovitý, snadno omyvatelný a vysoce odolný vůči UV záření, povětrnostním vlivům i mechanickému poškození. Povrch je mikro-texturovaný, což snižuje viditelnost drobných nečistot a zvyšuje odolnost proti poškrábání.

Základna pítka
Nosná základna je z železobetonu s hydrofobní úpravou, která zajišťuje stabilitu konstrukce a dlouhou životnost v exteriéru.

Ovládací mechanismus
Pítko je vybaveno chromovaným časovaným ventilem, který zajišťuje automatické uzavření vody po určitém časovém intervalu.

Vnitřní potrubí a výtok
Vnitřní rozvody jsou vedeny měděným potrubím, zatímco výtok vody je proveden z nerezové oceli, což zajišťuje hygienický provoz a dlouhou životnost.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): Ø 58 × 91 cm
Věkové určení: bez omezení
Kapacita: není stanovena
Maximální výška pádu: 0,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: není stanovena
Hloubka založení: cca 30–40 cm (betonová základna)
Hmotnost prvku: cca 39 kg
Recyklovaný materiál: cca 100 % tělo pítka (HDPE)

Pítko je určeno pro instalaci do zpevněného povrchu s napojením na vodovodní a odpadní potrubí. Instalace na nezpevněných nebo písčitých površích není doporučena.